# ESP32-C3 + MPU6500 + ESP-NOW 프로젝트 정리

발신부 / 수신부 주요 특징 · 주의사항 · 로직 흐름

# 1. 시스템 전체 구성

두 대의 ESP32-C3를 ESP-NOW로 연결한다. 발신부는 MPU6500의 Y축 기울기 변화를 감지하여 동작 1회가 발생할 때마다 값 1을 전송한다. 수신부는 값 1을 받을 때마다 서보모터를 한 단계 움직이고 FND의 남은 횟수를 1 감소시킨다.

| 항목 | 발신부 | 수신부 |
| --- | --- | --- |
| 역할 | 각도 측정 / 1회 판정 / 송신 | 수신 / 서보 / FND / 게임 |
| 센서 | MPU6500 | 없음 |
| 통신 | ESP-NOW 송신 | ESP-NOW 수신 |
| 서보 | 없음 | GPIO 3 |
| FND | 없음 | CLK 5 / DIO 6 |
| 난이도 | 없음 | GPIO 2 가변저항 |
| 리셋 | 없음 | GPIO 0 |

# 2. 발신부 주요 특징

• MPU6500 I²C: SDA GPIO 8, SCL GPIO 9, 주소 0x68.

• 가속도 X/Y/Z를 읽어 가속도 기반 Y축 절대각도를 계산한다.

• EMA 필터(alpha=0.15)로 센서 흔들림을 줄인다.

• 각도는 기존 게임 범위에 맞춰 -80° ~ 0°로 제한한다.

• Y축 각도가 -65° 이하가 되면 countReady=true가 된다.

• 이후 각도가 -20° 이상으로 돌아오면 1회 동작으로 인정한다.

• 인정된 1회마다 ESP-NOW로 항상 값 1을 전송한다. 누적 횟수는 수신부가 관리한다.

• 전송 성공 여부는 OnDataSent 콜백으로 확인한다.

• 전송 성공 후 GPIO 3 LED를 약 0.5초 켜는 기능을 millis() 방식으로 추가할 수 있다.

# 3. 발신부 로직 흐름

1. Wi-Fi STA / ESP-NOW 초기화 → 채널 1 고정

2. MPU6500 초기화

3. 가속도 데이터 읽기

4. Y축 절대각도 계산

5. EMA 필터 적용

6. -65° 이하인지 확인 → 동작 준비

7. -20° 이상으로 복귀했는지 확인 → 1회 판정

8. ESP-NOW로 값 1 전송

9. 전송 성공 콜백 확인

10. 다음 동작 대기

# 4. 발신부 주의사항

• I²C Scanner에서 0x68이 검출되는지 먼저 확인한다.

• WHO_AM_I 값 0x70을 확인하면 MPU6500 통신 상태를 점검하는 데 도움이 된다.

• SDA/SCL 배선이 길거나 접촉이 불량하면 I²C 오류가 발생할 수 있다.

• 센서 모듈의 전원 규격을 확인하고 MPU6500에 잘못된 전압을 공급하지 않는다.

• 두 ESP32-C3의 Wi-Fi 채널을 동일하게 맞춘다. 현재 프로젝트는 채널 1을 사용한다.

• 수신부 MAC 주소를 발신부 코드에 정확히 입력한다.

• ESP32 Arduino Core 버전에 따라 ESP-NOW 콜백 함수 형식이 달라질 수 있다.

• 각도 판정은 -65° / -20°의 두 기준을 사용해 중복 판정을 줄이는 히스테리시스 구조이다.

# 5. 수신부 주요 특징

• ESP-NOW로 value=1을 받으면 receivedMove 플래그를 설정하고 실제 게임 처리는 loop()에서 한다.

• 수신 콜백에서는 무거운 서보 제어나 음악 재생을 하지 않는다.

• 서보 초기 위치는 142°, 최소 위치는 78°이다.

• 1회 수신마다 servoPosition에서 moveAngle만큼 감소시킨다.

• FND는 난이도와 남은 횟수를 '1-64', '2-40', '3-28', '4-18', '5-12' 형태로 표시한다.

• 난이도별 목표 횟수는 getMaxCount()에서 관리한다.

• 가변저항은 GPIO 2에서 읽는다. 서보가 142°인 동안 계속 감시하면 원보드처럼 FND 난이도가 즉시 변경된다.

• 리셋 버튼은 GPIO 0이며 서보를 142°로 복귀시키고 게임 상태를 초기화한다.

• 서보가 78°에 도달하면 게임 클리어로 처리하고 LED 및 Mario Stage Clear 음악을 재생한다.

• 기존 음악 함수와 주석 처리된 비례제어 코드는 향후 재사용을 위해 유지할 수 있다.

# 6. 수신부 로직 흐름

1. Wi-Fi STA / ESP-NOW 초기화 → 채널 1 고정

2. 수신 콜백 등록

3. 서보를 142°로 이동

4. 가변저항으로 최초 난이도 설정 → FND 표시

5. 서보가 142°이면 가변저항을 계속 읽어 난이도 즉시 반영

6. ESP-NOW로 value=1 수신

7. receivedMove=true

8. loop()에서 1회 처리

9. 서보 이동 → remainingCount 감소 → FND 갱신

10. 78° 도달 시 게임 클리어

11. 리셋 시 서보 142° 복귀 → 현재 가변저항값으로 난이도 재설정

# 7. 수신부 주의사항

• 가변저항을 setup()에서 한 번만 읽으면 리셋 전에는 난이도가 바뀌지 않는다. 초기 위치(142°)에서 loop()가 계속 읽도록 구성해야 한다.

• ESP-NOW 수신 콜백에서는 receivedMove 플래그만 설정하고 서보/FND 제어는 loop()에서 처리한다.

• 서보 전원은 ESP32-C3와 분리하는 것이 안전하다. 서보의 순간 전류로 ESP32가 리셋되거나 통신이 끊길 수 있다.

• 서보 전원을 분리해도 ESP32와 서보의 GND는 공통으로 연결한다.

• 음악 함수의 delay()는 재생 중 loop()를 잠시 멈추므로 실시간 통신을 확장할 경우 비블로킹 방식으로 개선할 수 있다.

• 리셋 시 서보 복귀 루프 역시 잠시 일반 처리를 멈춘다.

# 8. ESP-NOW 핵심 설정

| 항목 | 현재 설정 |
| --- | --- |
| Wi-Fi 모드 | WIFI_STA |
| 채널 | 1 |
| 절전 | WIFI_PS_NONE |
| ESP-NOW 속도 | 1 Mbps |
| 암호화 | 사용하지 않음 |
| 발신 데이터 | int value = 1 |
| 수신 처리 | value == 1이면 1회 동작 |

# 9. 전체 시스템 한눈에 보기

발신부 MPU6500 → Y축 각도 계산 → EMA 필터 → -65° 이하에서 준비 → -20° 이상 복귀 시 1회 판정 → ESP-NOW로 1 전송 → 수신부 receivedMove 설정 → 서보 이동 및 남은 횟수 감소 → FND 갱신 → 78° 도달 시 게임 클리어 → LED/음악.

문서 기준: 현재까지 개발한 ESP32-C3 / MPU6500 / ESP-NOW 게임 구조