ESP32-C3 + MPU6500 + 서보 + FND 프로젝트  버전별 개발 기록

2026년 8월 개발 과정 정리

이 문서는 최초 작성 코드에서 현재 최종 코드까지의 주요 변경 사항과 각 기능의 의미를 정리한 개발 기록이다. 코드의 세부 문법보다 왜 구조를 바꾸었는지, 어떤 문제가 있었고 어떻게 해결했는지를 중심으로 정리하였다.

1. 프로젝트 개요ESP32-C3 Dev Module을 중심으로 MPU6500 가속도 센서, 서보모터, TM1637 4자리 FND, 리셋 스위치, LED, 부저를 결합한 동작형 게임/장치 프로젝트이다.

MPU6500의 Y축 기울기를 측정한다.

팔 또는 장치를 일정 각도까지 내렸다가 다시 올리는 동작을 1회로 인식한다.

동작이 인정될 때마다 서보 위치를 조금씩 이동시킨다.

FND에는 현재 난이도와 남은 횟수를 표시한다.

난이도는 가변저항으로 1~5단계 설정한다.

목표 횟수는 각 난이도별로 다르며, 전체 서보 이동량 64°를 목표 횟수로 나누어 1회 이동각을 계산한다.

목표 위치에 도달하면 LED를 켜고 클리어 음악을 한 번 재생한다.

리셋 버튼을 누르면 서보를 초기 위치 142°로 복귀시키고 새로운 난이도를 읽는다.

2. 하드웨어 및 핀 구성

| 기능 | ESP32-C3 핀 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| RESET | GPIO 0 | INPUT_PULLUP |
| BUZZER | GPIO 1 | tone() |
| SERVO | GPIO 3 | ESP32Servo |
| LED | GPIO 4 | PWM/analogWrite |
| FND CLK | GPIO 5 | TM1637 |
| FND DIO | GPIO 6 | TM1637 |
| MPU6500 SDA | GPIO 8 | I²C |
| MPU6500 SCL | GPIO 9 | I²C |
| 난이도 가변저항 | GPIO 2 / ADC | 0~4095 → Level 1~5 |

3. 버전별 개발 과정

V1 — 기본 증분 제어 구조

초기 버전은 MPU6500에서 가속도와 자이로를 함께 읽고 Complementary Filter를 이용해 Y축 각도를 계산했다. 자이로 오프셋을 약 3초 동안 측정하여 보정한 뒤, Y축이 -65° 이하가 되면 동작 준비 상태가 되고 -20° 이상으로 돌아오면 1회 동작으로 인정했다.

주요 코드 구조:

readMPU6500() — 가속도와 자이로를 한 번에 읽음

calibrateGyro() — 자이로 Y축 오프셋 측정

Complementary Filter — 자이로와 가속도를 결합해 각도 계산

증분 제어 — 동작 1회마다 서보 각도를 감소

TM1637 FND — 난이도와 남은 횟수 표시

리셋 — 서보를 142°로 복귀하고 난이도 재설정

클리어 시 LED 및 Mario Stage Clear 음악 재생

문제점: 1회 이동각을 정수 map() 값으로 설정할 경우 64°를 정확하게 나누지 못하는 난이도가 생기며, 특히 작은 이동각에서는 정수 서보 명령으로 인해 실제 이동량이 누적되지 않는 문제가 발생할 수 있었다.

V2 — 1.6° 같은 소수 이동각을 사용하는 구조

V1의 정수형 이동각 문제를 개선하기 위해 servoPosition과 moveAngle을 float로 변경했다. 난이도별 목표 횟수를 먼저 정하고, moveAngle = 64.0 / remainingCount로 계산하였다.

핵심 변경:

difficulty — 1~5 단계

getMaxCount(level) — 난이도별 목표 횟수 결정

moveAngle — 64°를 목표 횟수로 나눈 실수형 이동각

servoPosition — 실제 서보 위치를 float로 누적

lastServoAngle = round(servoPosition) — 실제 서보에는 정수 각도 명령

FND에 난이도와 남은 횟수 표시

리셋 시 현재 가변저항값을 다시 읽어 새 게임 설정

이 구조로 1.6°와 같은 작은 이동각도 계산상 누적할 수 있게 되었지만, 실제 서보 명령은 정수 각도이므로 어느 시점에서 같은 정수값이 반복되는 문제가 남았다. 따라서 '계산상의 위치'와 '서보에 전달되는 정수 명령'을 분리하는 현재 구조가 필요했다.

V3 — 아들이 테스트한 가속도 기반 Y축 측정 코드를 메인으로 통합

별도로 테스트한 MPU6500 가속도 전용 코드를 기반으로 센서 부분을 단순화했다. 자이로를 제거하고 가속도 X/Y/Z만 읽은 뒤 atan2()로 Y축 절대각도를 계산하고 EMA(Exponential Moving Average) 필터를 적용했다.

핵심 센서 코드:

float rawAccAngleY =
  atan2(ax, sqrt(ay * ay + az * az)) * 180.0 / PI;

filteredAngleY =
  (alpha * rawAccAngleY)
  + ((1.0 - alpha) * filteredAngleY);

alpha는 0.15로 설정하였다. 값이 작을수록 부드럽고 느리며, 값이 클수록 변화에 빠르게 반응한다. 시리얼 모니터와 시리얼 플로터에서 Y축 각도 변화가 정상적으로 확인된 센서 코드를 메인 프로젝트에 적용했다.

4. 현재 코드에서 유지한 기능

ESP32Servo를 이용한 서보 제어

TM1637 FND 난이도/남은 횟수 표시

난이도 1~5단계

getMaxCount()를 통한 난이도별 목표 횟수 설정

가변저항으로 리셋 시 난이도 재설정

리셋 버튼을 통한 서보 142° 복귀

LED 클리어 표시

playLevelUp(), playTaDa(), playMarioStageClear() 사용자 정의 음악 함수 유지

비례(Proportional) 제어 코드를 주석 형태로 보존

시리얼 모니터에서 Raw Angle, Filtered Angle, Servo, Difficulty, Remaining, MoveAngle 확인

5. 최종 코드의 난이도 설정

현재 난이도별 목표 횟수는 다음과 같다.

| 난이도 | 목표 횟수 |
| --- | --- |
| 1 | 64 |
| 2 | 40 |
| 3 | 28 |
| 4 | 18 |
| 5 | 12 |

목표 이동량은 142° → 78°, 즉 총 64°이다. 따라서 moveAngle은 64.0 / 목표 횟수로 계산한다. 목표 횟수 자체를 변경하려면 기본적으로 getMaxCount()의 반환값만 수정하면 된다.

6. 최종 코드의 전체 흐름

① 전원 투입  setup()에서 Serial, I²C, MPU6500, 서보, FND, GPIO를 초기화한다.

② MPU6500 시작  PWR_MGMT_1 레지스터에 0x00을 기록하여 센서를 깨운다.

③ 서보 초기화  서보를 142°에 놓고 servoPosition과 lastServoAngle을 초기화한다.

④ 센서 읽기  loop()에서 MPU6500의 가속도 X/Y/Z 6바이트를 읽는다.

⑤ Y축 각도 계산  ax와 ay, az를 이용해 atan2()로 가속도 기반 절대각도를 계산한다.

⑥ EMA 필터  rawAccAngleY를 EMA 필터에 넣어 filteredAngleY를 만든다.

⑦ 난이도 확인  서보가 142°인 초기 상태에서 가변저항을 읽어 1~5 난이도를 결정한다.

⑧ 목표 횟수 결정  getMaxCount()로 목표 횟수를 얻고 64°를 나누어 moveAngle을 계산한다.

⑨ 동작 준비  filteredAngleY가 -65° 이하가 되면 countReady를 true로 만든다.

⑩ 동작 인정  다시 -20° 이상으로 올라오면 1회 동작으로 인정한다.

⑪ 서보 이동  servoPosition에서 moveAngle을 빼고, round()한 값을 실제 서보에 전달한다.

⑫ FND 갱신  remainingCount를 1 감소시키고 FND에 난이도와 남은 횟수를 표시한다.

⑬ 클리어  서보가 78°에 도달하면 LED를 켜고 Mario Stage Clear를 한 번 재생한다.

⑭ 리셋  RESET 버튼을 누르면 서보를 142°로 복귀시키고 난이도를 다시 읽어 새 게임을 시작한다.

⑮ 상태 확인  100ms마다 시리얼 모니터에 센서와 게임 상태를 출력한다.

7. 현재 구조에서 중요한 설계 포인트

센서 측정과 게임 판정이 분리되어 있어 센서 필터를 바꾸어도 게임 로직은 크게 바꾸지 않아도 된다.

servoPosition을 float로 유지하여 1° 미만의 이동량도 내부적으로 누적한다.

lastServoAngle은 실제 서보에 전달하는 정수 각도이므로 두 변수의 역할이 다르다.

난이도별 횟수는 getMaxCount()에 모아 두어 조정하기 쉽다.

음악 함수는 현재 사용하지 않는 것도 향후 기능 확장을 위해 유지한다.

비례제어 코드는 현재 증분제어와 비교하거나 향후 다른 동작 방식으로 전환할 때 참고할 수 있도록 주석으로 보존한다.

8. 이후 유지보수 시 주의할 부분

장시간 동작에서 MPU6500 I²C 통신이 멈추는 현상을 대비하려면 MPU6500 초기화 함수를 별도로 만들고, I²C 오류가 반복될 경우 통신을 재초기화하거나 필요하면 I²C 버스 복구 절차를 넣는 방향으로 확장할 수 있다. 이 기능은 현재 게임 로직과 독립적으로 추가할 수 있다.

9. 개발 과정 요약

이번 개발의 핵심적인 변화는 '자이로 + 가속도 기반 각도 계산'에서 '가속도만 이용한 단순하고 안정적인 Y축 각도 측정'으로 센서 부분을 정리한 것이다. 이후 소수점 이동각을 누적하는 servoPosition 구조와 난이도별 목표 횟수 구조를 결합하면서, 센서 측정 → 동작 판정 → 서보 이동 → FND 표시 → 클리어/리셋이라는 명확한 게임 흐름을 갖추게 되었다.

— 개발 기록 끝 —